АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2019  г.    №58

с. Лосево

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории Лосевского сельского поселения Павловского  муниципального района Воронежской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 , 13 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального  закона от 10.01.2002 г.   №  7-   ФЗ   «Об   охране   окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 г №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88, Уставом Лосевского сельского поселения, а также в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Лосевского сельского поселения и охраны окружающей среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной  очистки территории Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской согласно приложению.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лосевского сельского поселения.

Глава Лосевского сельского поселения:                                          А. Р. Бугаев

| СОГЛАСОВАНО: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Воронежской области:в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах ______________ (____________) | УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 14 августа 2019 г. №58 |
| --- | --- |

Генеральная схема санитарной очистки территории

Лосевского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

с. Лосево

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ.

Цель работы

Нормативно – правовые акты

Общие положения

Термины и определения

1.Краткая характеристика Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области и природно-климатические условия:

1.1.Особенности экономико-географического положения Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, административно-территориальное обустройство.

1.2.Природно- ресурсный потенциал Лосевского сельского поселения.

2.Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки Лосевского сельского поселения.

Цель работы

Определение направлений развития сферы обращения с отходами в Лосевского сельском поселении Павловского района Воронежской области для целей:

- снижения негативного воздействия отходов на окружающую природную среду;

- сокращения потоков складирования отходов на площадки временного хранения ТБО;

- предотвращения попадания опасных отходов на площадки временного хранения ТБО;

- обеспечения  сбора и вывоза ЖБО из индивидуальных жилых домов;

- обеспечения механизированной уборки территорий населенных пунктов.

Нормативные правовые акты

При  разработке Генеральной схемы санитарной очистки населенных мест Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области Администрация руководствовалась следующими законодательными и нормативными правовыми актами в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155.

- Федеральный  классификационный каталог отходов,  утвержденный приказом Министерства природных ресурсов от 02 декабря 2002 года № 786.

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 года № 152.

-  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

-  Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов».

-  Правил благоустройства и озеленения территории Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от   27.03.2012 года № 50/153.

-  Постановление «Об утверждении Правил с обращения с коммунальными (бытовыми) отходами на территории Лосевского сельского поселения.

от 25.12.2015 года №33.

# Общие положения

Санитарная очистка территории Лосевского сельского поселения - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору и вывозу, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема санитарной очистки  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора и вывоза, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств, а также механизм реализации предлагаемых мероприятий.

Генеральная схема санитарной очистки  является одним из инструментов реализации законов РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

# Термины и определения

В настоящей работе используются следующие основные понятия:

твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы;

твердые бытовые отходы от населения - твердые отбросы и другие неутилизируемые в быту, образующиеся в результате жизни людей и амортизации предметов быта вещества, в том числе во время ремонта жилых помещений, и крупногабаритные предметы домашнего обихода;

крупногабаритный мусор - изделия (предметы), утратившие свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.п.);

жидкие бытовые отходы - фекальные отходы, образующиеся в неканализованных жилых домах и нежилых объектах общественного назначения.

биологические отходы -  трупы животных и птиц (в том числе лабораторных); абортированные и мертворожденные плоды; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;

опасные отходы  - отходы,   которые   в   силу   их    реакционной способности    или    токсичности   представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно или при вступлении  в  контакт  с другими отходами и окружающей среды;

нормы накопления твердых и жидких  бытовых отходов - количество отходов, образующихся на расчетную единицу, т.е. удельный показатель образования отходов на расчетную единицу, за которую в зависимости от источника образования отходов могут быть приняты соответствующие единицы измерения,  оказывающие большее влияние на  их образование (человек (или кв.м. общей площади) - для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.), в единицу времени (день, год). Нормы накопления ТБО определяются в единицах массы (кг, т) и (или) объема (л, м3). Нормы накопления ЖБО определяются в единицах объема (л, м3) и зависят  от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.).

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

вывоз ТБО – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их сбора, включающая в себя комплекс мероприятий, связанных с погрузкой ТБО в транспортное средство,  перемещением ТБО от места сбора до места выгрузки и их выгрузкой у конечного пункта для обеспечения последующих работ по обезвреживанию  отходов;

место сбора – место перегрузки ТБО из контейнеров в транспортные средства, осуществляющие вывоз ТБО (контейнерная площадка и т.п.);

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (площадка временного размещения отходов и другое);

несанкционированные места размещения отходов – места размещения отходов на территории, не предназначенной для их размещения;

биотермические ямы (скотомогильники) -  ямы,  предназначенные для уничтожения биологических отходов путем захоронения с обеззараживанием, с целью  предотвращения распространения  инфекционных заболеваний;

объекты поселковой инфраструктуры - объекты социально-культурной сферы (предприятия торговли, медицинские учреждения, дошкольные и образовательные учреждения, предприятия бытового обслуживания, культурно-спортивные и развлекательные учреждения, гаражи, и пр.);

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

Отходы содержания животных и птиц - совокупность отходов, образующихся при содержании животных и птиц.

# Краткая характеристика ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Павловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Воронежской области и  природно-климатические условия

## 1.1. Особенности экономико-географического положения Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, административно- территориальное устройство

Территория Лосевского сельского поселения вытянута вдоль реки и имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Лосевское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляется с севера с трассы М4 «Дон» «Москва – Ростов-на-Дону - Новороссийск», являющейся дорогой общего пользования федерального значения

Обширное по площади поселение расположено в северной части Павловского района, вытянуто от левого берега Дона  почти до Шипова леса. В западной части поселения северная граница проходит по реке Битюг до его впадения в Дон. Поселение с севера на юг пересекает автодорога М 4 «Дон», совпадающая с бывшим Черкасским трактом. Административный центр поселения – село Лосево. Населенные пункты, входящие в состав поселения: село Лосево, которое расположено в центральной части поселения, на левом берегу реки Битюг; посёлок Карла Маркса, который расположен южнее села Лосево, при реке Битюжок; хутор Крицкий, расположенный в южной части поселения. Планировка населенных пунктов складывалась под влиянием рельефа.

Территория поселения граничит с Покровским, Песковским, Ливенским, Ерышевским, Александро-Донским сельскими поселениями Павловского муниципального района, а также имеет общую границу на севере с Бобровским муниципальным районом и на юго-западе – с Подгоренским муниципальным районом. Расстояние от села  Лосево до областного центра - города Воронеж составляет 138 км.

Территория Лосевского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Лосевское сельское поселение осуществляется с севера с трассы М4 «Дон» «Москва – Ростов-на-Дону - Новороссийск», являющейся дорогой общего пользования федерального значения.

В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 19 125,26 га, численность населения - 4734 человека.

Село Лосево – административный центр поселения. Расположено в центральной части поселения. Образовано в 1699 году. Заезд в село осуществляется с северной и южной стороны по проспекту Революции, с западной стороны по улице Советская, также существует въезд с восточной стороны села.

Посёлок Карла Маркса. Расположен южнее села Лосево, при реке Битюжок. Сообщение с центром поселения осуществляется по дороге местного значения. Удален от центра поселения на 6 км.

Хутор Крицкий. Расположен в южной части поселения. Сообщение с другими населенными пунктами осуществляется по грунтовой дороге. Удален от центра поселения на 9 км.

Демографический климат. На территории Лосевского сельского поселения находятся три населенных пункта: с. Лосево, пос. Карла Маркса и х. Крицкий. В селе Лосево имеется 2040 домохозяйств с населением 4084 человек, в поселке Карла Маркса – 29 хозяйств с населением 35 человек, на хуторе Крицкий – 29 хозяйств с населением 20 человек. Всего по Лосевскому сельскому поселению значится 2098 домохозяйств, где проживают  4141 человек. На  протяжении последних 15 лет в Лосевском сельском поселении смертность превышает рождаемость, происходит снижение численности населения

## 1.2. Природно-ресурсный потенциал Лосевского сельского поселения

Климат на территории Лосевского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют  -30С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра (3,8 м/сек.).

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Оценка экономической ситуации

На территории  поселения действуют: ЗАО «Герино», ЗАО «Родина», ЗАО «Павловскагропродукт», ЗАО «Доно-Битюгский рыбак», ОАО «Лосевский завод «Металлист», ООО «Лосеворемтехника, Павловский «Райпотребсоюз», МУП «Лосевское», бюджетные организации, более 50 частных предпринимателей.

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг  на примере ОАО «Лосевский завод «Металлист» в 2015 году составил 1510 тыс.руб., или 47%  в действующих ценах к уровню 2010 года.

Численность работающих на промышленных предприятиях в 2018 году составила  151 человек, среднемесячная заработная плата – 15632 тыс.рублей.

Несмотря на то, что в течение ряда лет в промышленном секторе наблюдается переход средних и крупных предприятий в разряд малых, промышленность остается значимым сегментом в экономике Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района.

Основным видом деятельности ЗАО "Павловскагропродукт" является переработка семян подсолнечника и производство растительного масла и жмыха

Сельское хозяйство  Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района представлено основными отраслями – растениеводство и животноводство с подотраслями: зерновое хозяйство, производство технических культу,  скотоводство,  прудовое рыбоводство.

Из 4 сельскохозяйственных предприятий  развитием отрасли растениеводства и животноводства занимаются оба предприятия. В том числе  молочным скотоводством.

К узкоспециализированным  предприятиям относятся ЗАО «Донобитюгский рыбак» -  предприятие по разведению прудовой рыбы,  1 предприятие  -  инкубация  яиц птицы.

Инженерное оборудование

Водоснабжение. В качестве источника водоснабжения принимались подземные артезианские воды. На большей части села имеется водопроводная сеть. Также предусматривался водопровод в общепоселковом центре и проектируемом жилом квартале. Водоснабжение централизованное – от единого водозабора. Наружное пожаротушение осуществляется передвижными средствами от пожарных гидрантов. Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов внутреннего водопровода.

Канализация. В селе Лосево в пределах жилого квартала и общественного центра проектом предполагалось строительство канализации для приема сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод, с отводом их на единые очистные сооружения, ранее запроектированные отдельным проектом.

Газоснабжение. На момент проектирования в 1988 году централизованная система газоснабжения природным газом предусматривалась на расчетный срок строительства.  В настоящее время источником газоснабжения села Лосево являлся природный газ, поступающий в село с Александро-Донской ГРС. Отопление домов двухэтажной застройки, культурно-бытовых и культурных учреждений осуществлялось централизованно - от котельных, а жилых домов одноэтажной застройки – от газовых водонагревателей.

Теплоснабжение. В селе Лосево существующие жилые дома имеют печное отопление. Теплоснабжение административных и культурно-бытовых зданий должно было осуществляться от отдельно стоящей котельной, а производственной зоны – от собственных отдельно стоящих котельных.

Электроснабжение. Электроснабжение центральной части и жилого квартала села Лосево предусматривалось от существующих и проектируемых подстанций 10/0,4 кВ. Основное электроснабжение предполагалось осуществлять от Лосевской подстанции 35/10 кВ.

# Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами на территории Лосевского сельского поселения

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и подзаконных актов, а на территории Лосевского сельского поселения муниципальными нормативными актами.

Основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, с 1998 года на территории всей Российской Федерации является Федеральный Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральным законом  «Об отходах производства и потребления» (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами согласно статье 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории поселения действуют:

- Правила благоустройства территории Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от  25.10.2017 года № 173.

- Постановление «Об утверждении Правил с обращения с коммунальными (бытовыми) отходами на территории Лосевского сельского поселения.

от 25.12.2015 года №33.

## 2.2. Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки  Лосевского сельского поселения

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременный  вывоз твердых бытовых отходов на площадки ТБО (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, уличного мусора и других бытовых отходов, скапливающихся на территории поселения), а также ликвидацию несанкционированных свалок.

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории  Лосевского сельского поселения (проектирование и строительство контейнерных площадок, приобретение и установка контейнеров, спецтехники и др.) осуществляется за счет средств местного бюджета.

    - Сбор  и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

С учетом сложившейся ситуации и возможностей поселения приняты две схемы сбора и утилизации твердых бытовых отходов:

1. Сбор отходов от общественных организаций и самовывоз ТБО от населения индивидуальных жилых домов.

Для сбора ТБО на территориях частных домовладений еженедельно домовладельцами в определенный день недели выносится ТКО. В этот же день силами МУП «Лосевское» ТКО собирается в тракторную телегу и вывозится на место временного складирования мусора.

Крупногабаритные отходы, удаляются либо транспортом домовладельцев на площадку для временного складирования ТКО Лосевского сельского поселения, либо вывозятся привлекаемой специализированной организацией на основании заключенных договоров.

В парке и других общественных местах установлены

На всех площадях и улицах, зеленых зонах, остановках транспорта, жилых домов и других местах должны быть выставлены урны. У входов в административные и общественные здания, помещения, объекты торговли и сферы услуг, на остановках транспорта размещается не менее 1 урны.

Места размещения урн на территории поселения определяются Администрацией  сельского поселения в зависимости от интенсивности использования территорий.

Ликвидация несанкционированных свалок  в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ст. 14) осуществляется за счет средств местного бюджета.

2.2.2. Периодичность вывоза при общем сборе ТБО.

| Маршрут | Улица | День недели |
| --- | --- | --- |
| №1 | Советская | Понидельник |
|  | Вислевского |  |
|  | пер. Красный |  |
|  | маг. Пятерочка |  |
|  | маг. Магнит |  |
|  | маг. Пятерочка |  |
| №2 | пл. Первомайская | Вторник |
|  | Земледельческая |  |
|  | Первомайская |  |
|  | Кордон |  |
|  | Чибисовка |  |
| №3 | Ю. Героев | Среда |
|  | Дудукаловка |  |
|  | и.п. Цепляев |  |
|  | и.п. Гончаров |  |
|  | Стоянка |  |
| №4 | Буденного | Четверг |
|  | Н.Луговая |  |
|  | пер. Комсомольский |  |
|  | пл. Базарная |  |
|  | и.п. Глущенко |  |
|  | и.п.Красников |  |
|  | и.п. Гоголева |  |
|  | и.п.Макогонов |  |
|  | и.п. Войтина |  |
| №5 | 1-я Горбановка | Пятница |
|  | Сычевка |  |
|  | 2-я Горбановка |  |
|  | Зеленая |  |
|  | пр. Революции |  |
| №6 | В. Таганка | Пятница |
|  | Герино |  |
|  | и.п. Максутов |  |
|  | и.п. Кирилов |  |
| №7 | Чмелёвка | Четверг |
|  | Калюжная |  |
|  | Руднева |  |
|  | Крупская |  |
|  | Кузнечная |  |
|  | Первомайская |  |
|  | и.п. Модемова |  |
| №8 | пер. Почтовый |  |
|  | Почтовая |  |
| №9 | Кахиповка | Среда |
|  | Луговая |  |
|  | Партизанская |  |
|  | Степная |  |
|  | пер. Красноармейский |  |
|  | пер. Горный |  |
|  | Молодёжная |  |
|  | МУП «Павловский рынок» | ежедневно |

- 2.3.2. Сбор и утилизация бытовых отходов,

- содержащих ртуть, от населения

Поступление ртути в окружающую среду происходит  при обращении с бытовыми и производственными отходами. Систематизированные сведения об объемах,  образуемых ртутьсодержащих отходов в поселении, отсутствуют.

В структуру отходов, образовывающихся у населения и объектов  инфраструктуры,  входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу опасности.

Источниками ртути в отходах являются:

- использованные люминесцентные лампы дневного света;

- элементы автономного питания разнообразных устройств (отработанные батарейки) и аккумуляторы;

- медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.).

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  предусмотрен переход на  энергосберегающие лампы, которые  в том числе содержат ртуть.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и другие не согласованные места. Прием от предприятий, организаций, учреждений металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп, других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация осуществляется специализированными предприятиями.

Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляется как при поступлении значительных их количеств, так и при действии малых доз и концентраций. В организме человека удерживается 80% от содержащейся в воздухе паров ртути, при этом период полусуществования её в организме человека составляет 70 дней. В первую очередь это ведёт к поражению центральной нервной системы, расстройству психики, вплоть до безумия, а также сердца, сосудов, желудка, печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных путях. Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными загрязнениями.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждены постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждена  государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р.

В настоящее время в поселении проводятся мероприятия по организации раздельного сбора данных отходов от населения, складирование данных отходов в местах их образования осуществляется в отдельный специальный сборник с последующей передачей в утилизирующую организацию.

Для приведения условий сбора ртутьсодержащих отходов в соответствии с законодательством необходимо разработать порядок и организовать на практике сбор ртутьсодержащих отходов на территории поселения.

Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

Накопление  отработанных  ртутьсодержащих   ламп     производится отдельно от других видов отходов.

Накопление  отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей  допустимо в пределах  шести месяцев (хранение более шести месяцев при наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов  I - IV класса опасности).

Не допускается  самостоятельное  обезвреживание,   использование, транспортирование и размещение  отработанных   ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах,   являющихся   общим   имуществом   собственников    помещений многоквартирного дома.

Юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, осуществляющим   управление  многоквартирными домами:

1)в целях правильного выбора планировочного решения по размещению отработанных ртутьсодержащих ламп собрать сведения о  количестве образующихся отработанных ртутьсодержащих ламп от населения;

2)определить помещение для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп. Размещение помещений для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп согласовывается с администрацией муниципального образования город Торжок.

3) Разработать  инструкцию  в соответствии с п.3 Правил обращения с отходами производства и потребления в части  осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681;

4)определить ответственных лиц за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами;

5)для удобства физических лиц на помещении для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп разместить вывеску о режиме приема отработанных ртутьсодержащих ламп;

6)проинформировать население о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных  ртутьсодержащих  ламп   осуществляют   специализированные организации.

Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности колбы.

Физические лица, собственники частных домовладений осуществляют сдачу ртутьсодержащих отходов в  специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию, путем подачи разовых заявок.

В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.

- 2.3.4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки.

При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Сбор жидких бытовых отходов.  Сбор жидких бытовых отходов с территорий жилищного фонда, не оснащенного централизованной системой канализации, производится:

- в водонепроницаемые выгребные ямы;

- в водонепроницаемые выгребы надворных туалетов;

- в биотуалеты.

Выгребные ямы, выгребы надворных туалетов, биотуалеты следует очищать по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Выгребы размещаются и оборудуются в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

Обязанность по обеспечению надлежащего состояния выгребных ям на территориях индивидуальной жилой застройки несут владельцы (собственники, наниматели) индивидуальных жилых домов.

Вывоз жидких бытовых отходов производится ассенизационным вакуумным транспортом специализированных организаций по согласованному с владельцем таких отходов графику на сливные станции или поля ассенизации.

- 2.3.5.  Размещение  твердых бытовых отходов

На территории поселения расположена площадка временного складирования ТКО, расположенная по адресу: Воронежская область, Павловский район, восточная часть кадастрового квартала 36:20:5900003 за границами населенного пункта

Площадь складирования ТБО на данном объекте составляет  20398 кв.м.

На месте временного складирования ТКО ежемесячно 2 раза- 15,30 числа работает трактор ДТ-75М по смешиванию ТКО с грунтом.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст.11) при эксплуатации  объектов, связанной с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

- 3.2.6  Организация  механизированной уборки  территории

Механизированная уборка в населенных пунктах поселения предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. В сельском поселении имеются 40,2 дорог общего пользования местного значения из них с твердым покрытием 16,3 км. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог поселения, обкос обочин вышеназванных дорог.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке в зимний и летний период выполняет МУП «Лосевское» привлекаемое по договору, которое обеспечивает своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.